Пояснювальна записка

до змін до інвестиційної програми

Канівського комунального підприємства теплових мереж

на 2019 рік

Інвестиційна програма Канівського комунального підприємства теплових мереж із змінами  та доповненнями була затверджена рішенням Канівської міської ради  від 15.08. 2019 р. № 16-17  на загальну суму 2972,22 тис. грн., у тому числі за розділом І Виробництво теплової енергії – 2245,63 тис. грн..; за розділом ІІ Транспортування теплової енергії – 692,42 тис.грн та за розділом ІІІ Постачання теплової енергії – 34,17 тис. грн. За 9 місяців 2019 року заходи розділу ІІ Транспортування теплової енергії по модернізації теплових мереж на 100%  профінансовані з рахунку із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою. За рахунок економії при тендерних закупівлях та використанні  під час виконання робіт частини матеріалів зі складу підприємства по розділу ІІ зекономлено 98,28 тис. грн . Це дає можливість додати до інвестиційної програми на 2019 рік ще один захід, а саме:

Модернізація ділянки теплової мережі від центральної тепломережі по вул. Енергетиків до буд. 45 по вул. Успенська

Даний захід був закладений  в інвестиційну програму 2018 року, але в зв’язку з відсутністю коштів не був виконаний.

Ділянка теплової мережі в районі будинку 45 по вул. Успенській розташована на тупиковій  ділянці тепломережі, по який до 2017 року подавався теплоносій до середньої школи №1. На даний час споживачами теплової енергії, під’єднаними до цієї ділянки залишились два житлових будинки із загальним тепловим навантаженням 0,2 Гкал/год, тому трубопроводи  відгалуження від магістральної тепломережі  мають завищений діаметр.  Дана ділянка тепломережі експлуатується  більше 35 років. Частина тепломережі, яка з’єднує будинки з котельнею прокладена над   землею   з   ізоляцією    мінераловатними   плитами   покритими   руберойдом.

Це покриття доводиться оновлювати кожного року через   його  пошкодження, викликані природним впливом  та   людським фактором. Все вищевикладене в сукупності призводить до великих втрат теплової енергії в тепломережі  та витрат на  утримання тепломережі.

Враховуючи необхідність міської громади міста Канева у проведені енергоефективних заходів направлених на зменшення споживання теплової енергії, заходів з оптимізації процесу: генерація – передача споживання теплової енергії та заходів з економії паливно - енергетичних ресурсів прийнято рішення про модернізацію ділянки тепломережі в районі будинку 45 по вул. Успенській. Оскільки житлові будинки №,№ 41 та 45 на даному відгалуженні тепломережі – єдині  споживачі  теплової  енергії ,   інші   об’єкти   на   території   впливу   проекту

відсутні. Тому, ні які об’єкти не можуть вплинути на оптимізацію схеми теплопостачання на даній ділянці тепломережі.

Так як при заміні трубопроводів незначним чином зміниться конфігурація прокладання тепломережі, з’являється  можливість виконання цього заходу вже у ІУ кварталі 2019 року тимчасово продовжуючи використання існуючої тепломережі для надання послуг з постачання теплової енергії споживачам.

Вартість заходу складає 60,67 тис. грн. Економічний ефект від впровадження заходу – 49,26 тис. грн.; строк окупності – 3,2 роки.

Решта зекономлених коштів перерозподіляється на захід з закупівлі спецтехніки.

Директор Канівського комунального

підприємства теплових мереж					В. В. Коломієць