| УКРАЇНА КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА |  |
| --- | --- |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» |  |
| 19000, м. Канів Черкаської обл., вул. 1-го Травня, 21, тел. (236) 3-20-23 факс (236) 3-30-30 e-mail: Kaniv_vodo@ukr.net |  |

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КП „УПРАВЛІННЯ ВКГ”.

Питна вода добувається з тріасового горизонту артезіанськими свердловинами, глибина яких від 135 до 160 метрів і забезпечує потреби 3-х локальних систем водопостачання міста. На балансі підприємства знаходиться 5 водопровідних насосних станцій ІІ і ІІІ підйому.

Водопровідна насосна станція № 1 ІІ  підйому забезпечує питною водою центральну частину міста, абонентів багатоповерхівок державного сектору та приватного сектору мікрорайону заводу “Магніт”.  Водопровідні насосні станції № 2, № 3 ІІ  підйому та насосні станції № 4, № 5 ІІІ підйому, ЦТП Героїв Дніпра, ЦТП „Магніт”, Енергетиків  139 забезпечують питною водою абонентів багатоповерхівок державного сектору та приватний сектор міста.

Водопровідні насосні станції обладнані відцентровими насосами.

ВНС № 1, № 2 цілодобово обслуговуються обслуговуючим персоналом, решта НС працюють в автоматичному режимі, стабілізація тиску здійснюється за допомогою систем автоматики на основі частотних перетворювачів. Подача води здійснюється насосними станціями цілодобово.

Питна вода подається  по стальних, чавунних та поліетиленових трубах, довжина яких складає 100,80 км. стальних – 53,26 км, чавунних – 27,9 км, поліетиленових – 19,67 км. Стальні та  чавунні труби експлуатуються від 15 до 50 і більше  років. Зношеність водопровідних мереж складає 46,89 % (47,26 км). Одиночна протяжність водоводів – 25,7 км.; з них ветхих та аварійних – 9,1 км. Протяжність вуличної водопровідної мережі – 62,7 км.; з них ветхих та аварійних – 28,361 км. Протяжність внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі – 12,4 км.; з них ветхих та аварійних – 9,8 км.

Чистка і знезараження трубопроводів проводиться 2 рази на рік згідно графіку, погодженого з Головним управлінням Держпродспоживслужби у Черкаській області (Канівське районне управління ).

На балансі підприємства знаходиться  22 артезіанські свердловини. Свердловини №№ 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 відносяться до тріасового родовища, №№ 5, 6, 7, 8, 16, 18 – до алювіального родовища, №№ 1, 19, 22 – до Бучацького родовища. Всі свердловини обладнані глибинними насосами  типу  ЕЦВ потужністю від 10 до 63 куб. м за годину.

14 резервуарів питної води загальним об’ємом 4400 куб. м забезпечують добовий запас міста водою. Чистка і знезараження РЧВ проводиться 2 рази на рік згідно графіку, погодженого з  Головним управлінням Держпродспоживслужби у Черкаській області (Канівське районне управління ).

Система водовідведення м. Канева включає мережу протяжністю 67,68 км (з них 10,9 км – напірні, 56,78 км – самопливні) і 5 каналізаційних насосних станцій . Зношеність каналізаційних мереж складає 43,29 % ( 29,302 км). Одиночна протяжність головних колекторів – 15,0 км.; з них ветхих та аварійних – 7,571 км. Протяжність вуличної каналізаційної мережі –30,18 км.; з них ветхих та аварійних – 10,931 км. Протяжність внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі –22,5 км.; з них ветхих та аварійних – 10,8 км.

КНС 1, КНС 2, КНС 7 – головні;  КНС 3, КНС 4– мікрорайонні.

В мікрорайонах насосні станції збирають промислові і господарсько побутові стоки.

КНС 3, КНС 4– збирає і перекачує стічні води від населення.

КНС 1 збирає і перекачує стічні води промислових підприємств і населення.

КНС 2 збирає стічні води з насосних станцій мікрорайонів і перекачує на КНС 7.

КНС 7 стічні води перекачує на очисні споруди міста потужністю 6,8 тис м3 на добу.

Каналізаційні насосні станції обладнані консольними фекальними насосами , а  центральні КНС  - додатково дренажними насосами.

Щодня підприємство  піднімає близько 2,64 тис. м. куб води та пропускає  через  очисні споруди  близько 2,49 тис. м. куб стоків

Директор  КП „Управління ВКГ				Олександр АРХИПОВ