УКРАЇНА

КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Комунальне підприємство

“Управління водопровідно-каналізаційного господарства”

19000, м. Канів Черкаської обл., вул. 1-го Травня, *, тел. (236) 3-20-23, факс (236) 3-30-30

Інформаційна довідка

Питна вода подається по стальних, чавунних та поліетиленових трубах, довжина яких складає 100,80 км. стальних – 55,6 км, чавунних – 27,9 км, поліетиленових – 17,30 км. Стальні та  чавунні труби експлуатуються від 15 до 50 і більше  років. Зношеність водопровідних мереж складає 57,8 % ( 58,27 км).

Враховуючи стан водопровідних мереж (центральні та внутрішньо-будинкові)  виникають проблеми з відкладенням іржі на горизонтальних ділянках водогонів. Внаслідок цього мешканці Канева зустрічаються з тимчасовими незручностями, такими, як іржава вода з крану. Причини виникнення даної незручності:

- після проведення ремонтних робіт працівниками ЖЕК після перекриття стояка та будинку в цілому на внутрішньобудинкових водопровідних мережах;

- перезапуск насосного обладнання на насосних станціях у зв’язку з перепадами напруги;

- зупинка та запуск води у внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мережах у ході проведення ремонтних робіт;

- після проведення аварійно-відновлювальних робіт (виконання підключень нових абонентів, тощо) на водопровідних мережах.

В свою чергу проводяться наступні роботи щодо вимог до якості води питної:

- планова промивка та дезінфекція, гіпохлоридом натрію, водопровідних мереж згідно графіка затвердженого ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» -  два рази на рік;

- у разі ліквідації аварії проводиться позапланова промивка окремої ділянки трубопроводу мережі;

- чищення, миття та знезараження резервуарів чистої води згідно графіка затвердженого ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» - два рази на рік;

Згідно програми виробничого контролю безпечності та якості питної води згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною», виробничою лабораторією по контролю питної води проводяться наступні відбори проб:

- скорочений періодичний контроль за санітарно-хімічними показниками безпечності та якості води на ВНС проводиться – 4 рази на місяць, щотижнево;

- періодичний контроль за мікробіологічними показниками на ВНС - 1 раз на місяць. скорочений періодичний контроль за санітарно-хімічними показниками безпечності та якості води на артезіанських свердловинах проводиться – 2 рази на рік;

- періодичний контроль за мікробіологічними показниками на артезіанських свердловинах проводиться - 1 раз на рік;

- скорочений періодичний контроль за санітарно-хімічними показниками безпечності та якості води в розподільчій мережі – 10 зразікв на місяць;

- періодичний контроль за мікробіологічними показниками в розподільчій мережі – 6 зразків на місяць.

Аналізи за мікробіологічними показниками виконує Черкаська регіональна державна лабораторія державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Додаток: Експертний висновок мікробіологічних випробувань води питної № 001623 п/23 від 03 липня 2023р.

Мешканцям міста у разі виникнення ситуації з іржавою водою з крану рекомендуємо звертатися до диспетчерської служби КП «Управління ВКГ» за тел. 067-470-86-83, 3-30-26.

Директор КП «Управління ВКГ»                                                     Олексій БЕРЕЗОВИЙ